海淀区2023-2024学年第二学期期末统一考试

计算机网络（实验班）参考答案

第一部分

- 本部分共15题，每题2分，共30分。

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - C | - D | - D | - C | - D |
| - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| - D | - C | - B | - A | - C |
| - 11 | - 12 | - 13 | - 14 | - 15 |
| - C | - B | - C | - D | - C |

第二部分

本部分共9题，共70分。

- （4分）

- 自顶向下依次为应用层、传输层、网络层、链路层、物理层。

- （4分）

- 应用层填写DNS、HTTP、P2P、SMTP；传输层填写TCP、UDP；网络层填写IP、Packet Switching；链路层填写CSMA、CSMA/CD；物理层填写Circuit Switching（理论上，也可以写到链路层）。

- （4分）

- 都属于应用层，因为他们都运行在应用程序/网页上，不具体涉及下层的传输等机制。

- （4分）

- 保密、认证、完整、可用（答安全的扣1分，此处以PPT为准）。

- （4分）

- RTS-CTS 机制可以用于预留信道。尽管两个发送方可能彼此“隐藏”（互相听不到），但当接收方广播 CTS 确认信道预留时，这个广播的 CTS 能被所有发送方接收到，从而使它们知道信道已被占用。通过这种方式，“隐藏终端”问题就被解决了！

- （10分）

- A：TCP Reno  B：无法确定

- 如下表所示

| - Timeslot | - 13 | - 14 | - 15 | - 16 | - 17 | - 18 | - 19 | - 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 实线CW | - 1 | - 2 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| - 实线threshold | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 |
| - 虚线CW | - 7 | - 8 | - 1 | - 2 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |
| - 虚线threshold | - 2 | - 2 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 |

- （15分）

- 如下表所示

| cost to |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| from |  | A | B | C | D | E |
|  | A | 0 | 7 | 8 | 9 | 3 |
|  | B | 7 | 0 | 1 | 3 | 9 |
|  | C | 不存 | 不存 | 不存 | 不存 | 不存 |
|  | D | 9 | 3 | 2 | 0 | 6 |
|  | E | 3 | 9 | 8 | 6 | 0 |

- Figure 5(b): cost_BA=    cost_CA=    cost_BC=    cost_CB=

- Figure 5(c): cost_BA=    cost_CA=    cost_BC=    cost_CB=

- Figure 5(d): cost_BA=    cost_CA=    cost_BC=    cost_CB=

- 会出现无穷计数（count to infinity）的问题。需要经过12次迭代才能进入稳定状态。

- （12分）

- F1=1 Mbps，F2=1.33 Mbps，F3=1.5 Mbps，F4=0.5 Mbps

- 根据绝对公平的定义，四个数据流的吞吐量均为1Mbps

- 根据WFQ的定义，F1=0.4 Mbps，F2=0.66 Mbps，F3=0.86 Mbps，F4=1.14 Mbps

- （13分）

- 略

- 信道#1:A、B、C  信道#2:C、D、E

- t1内AB、CD传输，t2内BC、DE传输，因此ABCDE吞吐量为0.5 Mbps

- 略

- 信道#1:A、B、C、D  信道#2:C、D、E、F

- t1内C切换回信道#2，BA经信道#1传输，CD经信道#2传输；t2内C切换回信道#1，AC经信道#1传输，DE经信道#2传输；t3内BC经信道#1传输，EF经信道#2传输。因此，BAC的吞吐量为0.33 Mbps，BCDE的吞吐量为0.33 Mbps

- 编者注：

- 其他年份的题目的答案也可能有错，特别是频繁出现的题，大概率是老师忘记改了

- 第22题第（2）问疑似为错题

- 第24题计算吞吐量时不算入信道切换的损耗

- 所有题目答案是任课教师在PPT上给出的，没有给出的也已经经过任课教师答疑确认