Mar.24th,2025 Computer Network Homework 2

R15.计算题

解：（a）110-90=20，故第一个报文段中有20字节的数据。

（b）乱序发送的数据不会被TCP连接下的接收方接收，因此ACK=90。

R17.简答题

答：应该分配R/2的传输速率。原因在于TCP拥堵控制要求满足公平性。

R18.判断题

答：说法是错误的。ssthresh将会被设制成当前cwnd的一半，即cwnd/2。

P22.计算题

解：（a）分情况讨论，如果发送方收到了所有ACK，那么此时窗口只能位于[k,k+3]。反之，如果发送方没有收到任何ACK，则发送方的窗口为[k-4，k-1]（都得重发）。综上，可能是[k-4,k+3]之间的数。

（b）可能是[k-5,k-1]。如果有k-6及以下的ACK出现，则表明超出了滑动窗口的大小。

P40.计算题

解：（a）在[1,6]与[23,26]内是慢启动（特征：爆炸式增长）。

（b）在[6,16]与[17,22]之间是拥塞避免（特征：线性增长）。

（c）3个冗余ACK。否则，会直接导致cwnd=1。

（d）超时。否则，cwnd不会直接断崖式下降到1。

（e）ssthresh=32，从指数——线性分界点可以判断。

（f）ssthresh=42/2=21。

（g）sstreesh=floor(29/2)=14。

（h）第7个传输轮回。因为前6个轮回共传输了1+2+4+8+16+32=63个报文段，而第7个轮回中cwnd=33，63+33=96>70，故在第7个轮回。

（i）ssthresh=8/2=4，cnwd=ssthresh+3=7。

（j）ssthresh=42/2=21，cnwd=1*2*2=4。

（k）1+2+4+8+16+21=52。注意在超出临界点转为拥塞避免时，cwnd只能增长到ssthresh，且题目要求端点要计入总数。